Инструкция по охране труда для автоматчиков холодновысадочных автоматов, занятых изготовлением скоб для пневмопистолетов

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения указанных факторов: движущиеся части станка, механизмы подачи заготовок, острые концы проволок; выделение вредных испарений и токсических веществ, входящих в состав клея; взрывоопасная концентрация паров ацетона, искрообразование.

Действие факторов: возможное соприкосновение рук работника с движущимися частями станка, механизмами подач заготовок и острыми концами проволоки, возможность травмирования глаз, рук и других частей тела концами проволоки, возможное отравление токсическими веществами, выделяемыми при склеивании скоб в блоки для кассет магазина пневмопистолета, возможное травмирование работников при возгорании.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, ботинки хромовые на кожаной подошве, перчатки хлопчатобумажные, респиратор, очки защитные.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность подающих механизмов, механизмов включения и остановки станка, тормозного устройства; надежность закрепления ограждений и предохранительных приспособлений; исправность местного отсоса; наличие углекислотных огнетушителей.

2.2. Проверить и обеспечить достаточность смазки станка. При смазке пользоваться только масленками.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Перед установкой бухты проволоки на станок убедиться в отсутствии выступающих концов проволоки.

3.3. После освобождения бухты проволоки от упаковочных вязок конец проволоки заправить внутрь и не допускать его свисания с барабана во время работы.

3.4. Соблюдать осторожность при заправке проволоки в станок.

3.5. Освобождать застрявший конец проволоки только после остановки станка специальным инструментом.

3.6. Цапонлак и клей хранить в сухом неотапливаемом помещении, предохраняя их от действия прямых солнечных лучей. Капельницу заполнять клеем только при включенном обогревательном приборе.

3.7. Следить за исправностью работы вытяжной вентиляции.

3.8. Следить за размоткой с барабана последних витков проволоки.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.