Инструкция по охране труда для подготовщиков набивочных и настилочных материалов, занятых раскроем мебельных тканей

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения указанных факторов: движущаяся настилочная машина, вращающиеся шкивы привода, вращающиеся ролики, механические и пневматические прижимные устройства, режущие инструменты, загрузочное устройство.

Действие факторов: возможность соприкосновения рук работника с движущимися и вращающимися частями оборудования, прижимными устройствами и режущим инструментом.

1.3. Средства индивидуальной защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, перчатки хлопчатобумажные, респиратор, очки защитные.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. При работе на настилочной машине: убедиться в отсутствии посторонних предметов на столе машины, в исправности ходовых роликов направляющего рельса и пневматических прижимов, в целостности и прочности крепления шлангов сжатого воздуха в местах соединений штуцерами и стяжными хомутами, в наличии и исправности ограждающих устройств.

Проверить крепление и остроту заточки режущего инструмента, исправность загрузочного устройства, пусковых, тормозных и блокировочных устройств.

2.2. При работе на электрозакройной машине: проверить исправность оградительного устройства ножа, остроту заточки лезвия ножа, прочность его крепления, убедиться в отсутствии трещин и зазубрин; проверить целостность электрокабеля; проследить за уровнем масла в масленке; исправностью фиксирующего устройства прижимной лапки; убедиться в отсутствии вмятин и трещин на раскройном столе, в исправности пускового и заточного устройств.

2.3. При работе на раскройном столе с концевыми линейками и прижимными устройствами: проверить исправность оградительного устройства ножа, механических, пневматических и прижимных устройств, пусковых устройств, прочность крепления ножа; убедиться в остроте заточки ножа, отсутствии трещин и зазубрин.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Следить за работой пневматических прижимов настилочной машины.

3.3. Следить за ограждением ножа электрозакройной машины. Расстояние от стола до ограждения должно соответствовать толщине раскраиваемого материала.

3.4. Подачу электрозакройной машины на материал производить равномерно, без толчков.

3.5. Не допускать перекручивания электрокабеля.

3.6. Следить за работой пневматических прижимов раскройного стола с концевыми линейками.

3.7. Не допускать перекручивания и повреждения резиновых шлангов со сжатым воздухом, пневмоприжимов.

3.8. Перед раскроем прочно крепить материал механическим прижимом.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;

привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;

очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трущиеся части станка;

аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.