1. Общие требования охраны труда и безопасности.

1.1. К обслуживанию, наладке и ремонту приборов и устройств безопасности приборов безопасности подъемных сооружений(далее ПС) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе и аттестованные квалификационной комиссией, а также получившие вводный и первичный инструктаж по охране труда и безопасности на рабочем месте с обучением безопасным методам и приемам ведения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве,  получившие настоящую инструкцию под роспись, прошедшие стажировку в установленном порядке, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3. Допуск к самостоятельной работе наладчика оформляется приказом по предприятию.

1.2. После проверки знаний наладчику приборов безопасности подъемных сооружений (далее – наладчик) выдается удостоверение установленной формы. Во время работы наладчик должен иметь удостоверение при себе.

Наладчик, прошедший обучение и имеющий удостоверение, перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку в течение 3 месяцев под наблюдением наладчика, имеющего стаж практической работы не менее двух лет.

1.3. Повторная проверка знаний наладчиков квалификационной комиссией проводится:

периодически (не реже одного раза в 12 месяцев);

при перерыве в работе более 12 месяцев;

по требованию специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС или инспектора Ростехнадзора.

Результаты повторной проверки знаний оформляются протоколом с отметкой в удостоверении.

1.4. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 3 месяца. Повторная проверка знаний на группу по электробезопасности – не реже одного раза в 12 месяцев.

1.5. Наладчик обязан:

1.5.1. Соблюдать требования настоящей инструкции.				1.5.2. Выполнять производственные задания качественно и в установленные сроки, соблюдать графики планово-предупредительных ремонтов.

1.5.3. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт, установку и наладку приборов безопасности в соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013  №533 (далее  – ФНП) и руководств по эксплуатации в установленные сроки и в пределах своей квалификационной характеристики.

1.5.4. Делать записи в вахтенном журнале крановщика и вахтенном журнале машиниста подъемника по результатам работ с приборами безопасности, оформлять акты осмотра перед техническим освидетельствованием кранов и подъемников.

1.5.5. Выполнять требования ФНП и руководств по эксплуатации ПС..

1.6. Наладчик должен знать:

1.6.1. Настоящую инструкцию.

1.6.2. Эксплуатационную документацию на ПС и приборы безопасности, разработанную и утвержденную предприятиями-изготовителями.

1.6.3. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации механических, электрических, электронных и микроэлектронных приборов безопасности.

1.6.4. Устройство, принцип действия и правила эксплуатации электрических и электрогидравлических усилительных устройств в системе «прибор безопасности – исполнительный механизм ПС».

1.6.5. Особенности установки ПС и сдачи в эксплуатацию приборов безопасности.

1.7.6. Содержание и периодичность всех видов технического обслуживания и ремонта приборов безопасности в процессе эксплуатации.

1.6.7. Порядок оформления результатов работ по установке, наладке, обслуживанию и ремонту приборов безопасности.

1.6.8. Порядок применения технических средств контроля, наладки и диагностирования приборов безопасности, правила их использования и проверки.

1.6.9. Общие принципы устройства и работы стреловых, мостовых, козловых кранов и подъемников.

1.6.10. Общие принципы построения и функционирования электрических и гидравлических схем кранов и подъемников.

1.6.11. Основы электрослесарного, электромонтажного и радиомонтажного дела.

1.6.12. Требования охраны труда при производстве работ по установке, наладке, обслуживанию и ремонту приборов безопасности.

1.6.13.Систему знаковой и звуковой сигнализации, применяемую при подъеме и перемещении грузов.

1.6.14. Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок.

1.7. Наладчик должен уметь:

1.7.1. Осуществлять пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией.

1.7.2. Определять правильность монтажа и работы приборов безопасности, осуществлять диагностирование и выявлять неисправности.

1.7.3. Пользоваться измерительными приборами и оборудованием, специальными техническими средствами, предусмотренными руководством по эксплуатации приборов безопасности, для проверки, наладки и диагностирования приборов безопасности.

1.7.4. Делать записи в вахтенном журнале крановщика и машиниста подъемника по результатам обслуживания приборов безопасности, оформлять акты осмотра перед техническим освидетельствованием.

1.8. На территории организации необходимо выполнять требования инструкции ….

1.9. Наладчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.9.1. Курить в производственных и вспомогательных помещениях и на территории предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

1.9.2. Наладчик должен не допускать присутствия на своем рабочем месте лиц, не имеющих отношения к его работе.

1.10. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых и естественные потребности в течение смены – 35 мин.

Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

1.11. Основными опасными и вредными факторами, в зависимости от места производства работ наладчика, являются:

повышенный уровень шума на рабочем месте – может привести к снижению слуха;

повышенный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека – может привести к электротравме;

движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования – могут привести к травме;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов и оборудования – могут привести к травме;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха – могут привести к заболеваниям;

недостаточная освещенность рабочей зоны – может привести к заболеваниям органов зрения;

расположение рабочего места на значительной высоте – может привести к травме (падение).

1.12. Для нормального и безопасного производства работ по обслуживанию приборов безопасности необходимо применение следующей спецодежды и спецобуви, а также других средств индивидуальной защиты:

| № пп | Наименование СИЗ | Регл. документ | Количество | Срок носки (мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм х/б | ГОСТ 27575-87 | 1 | 12 |
| 2 | Перчатки диэлектрические | ТУ 38 106 359 | дежурные | до износа |
| 3 | Пояс монтерский предохранит. | ГОСТ 14185 | дежурные | до износа |
| 4 | Калоши диэлектрические | ГОСТ 13385 | дежурные | до износа |
| 5 | Очки защитные | ГОСТ 12.4.013 | дежурные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно |  |  |  |  |
| 6 | Куртка х/б на утепл. подкладке | ГОСТ 12.4.084 | 1 | 30 |

1.13. Наладчик должен получить противопожарный инструктаж, знать свойства и правила обращения с горючими, легковоспламеняющимися и другими опасными веществами, знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения, уметь пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте.

1.14. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

1.15. Наладчик обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), об авариях и инцидентах.	1.16. Наладчик обязан сообщить специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние, об обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструмента до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности.

1.17. Наладчик должен знать и соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этой цели специальное помещение. На работе ходить в чистой и исправной спецодежде.

1.18. При выполнении заданий по обслуживанию приборов безопасности грузоподъемных машин наладчик обязан точно выполнять требования настоящей инструкции.

1.19. Наладчик должен оказывать пострадавшему первую доврачебную помощь при несчастном случае, при необходимости вызвать врача.

1.20. Наладчики несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за допущенные ими нарушения настоящей инструкции, руководств по эксплуатации приборов безопасности и руководств по эксплуатации кранов и подъемников.

2. Требования охраны труда и безопасности перед началом

работы.

2.1. Надеть чистую и исправную спецодежду, полагающуюся работнику по нормам.

Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправьте одежду так, чтобы не было развевающихся концов; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

2.2. Подготовить исправные и испытанные электрозащитные средства. Перед применением проверить наличие маркировки, подтверждающей проведение эксплуатационных испытаний:

2.2.1. Диэлектрические перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев;

2.2.2. Калоши должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.д.);

2.3. При работе с предохранительным поясом соблюдать требования «Инструкции по охране труда для лиц, пользующихся предохранительными поясами».

2.4. Переносить инструмент к рабочему месту на кран только в специальной сумке или ящике. Переносить инструмент в карманах спецодежды или в руках при входе по лестнице на кран запрещается. При спуске и подъеме по лестнице держитесь за поручни обеими руками, перехватывая поочередно каждой рукой. Одновременно отрывать от поручней обе руки запрещается.

2.5. Привести в порядок рабочее место, убрать все предметы, которые могут помешать безопасной работе.

2.6. Следите за тем, чтобы руки, одежда и обувь всегда были сухими. Помните, что работа связана с электрическим током.

2.7. Убедитесь в достаточном освещении рабочего места. При недостаточном освещении пользуйтесь при работе местным освещением напряжением не свыше 50 В. При пользовании переносным электрическим светильником руководствуйтесь «Инструкцией по охране труда при работе с переносными и передвижными эл. приемниками».

2.8. Обо всех замеченных недостатках на данном рабочем месте поставить в известность мастера и специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состояние и до их указаний к работе не приступать. Самому устранять какие-либо недостатки, если это не входит в круг ваших обязанностей запрещается.

3. Требования охраны труда и безопасности во время

работы.

3.1. Обязанности наладчика при проверке состояния приборов безопасности:

3.1.1. Наладчик обязан проводить проверку состояния приборов безопасности в следующих случаях:

3.1.1.1. Перед регистрацией ПС;

3.1.1.2. При очередном техническом освидетельствовании ПС;

3.1.1.3. После ремонта и технического обслуживания приборов безопасности;

3.1.1.4. После замены приборов безопасности одного типа на приборы другого типа;

3.1.1.5. При расследовании аварии ПС;

3.1.1.6. В других случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации прибора безопасности.

3.1.2. При проверке состояния приборов безопасности наладчик должен определить, что приборы безопасности и их установка соответствуют требованиям ФНП и эксплуатационной документации, а также что приборы находятся в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу ПС.

3.1.3. При осмотре приборов безопасности наладчик должен проверить:

3.1.3.1. Наличие эксплуатационной документации приборов безопасности;

3.1.3.2. Соответствие приборов безопасности, установленных на кране, проекту и эксплуатационной документации;

3.1.3.3. Комплектность, техническое состояние и правильность монтажа приборов безопасности;

3.1.3.4. Качество установки (крепления) приборов безопасности.

3.1.4. Наладчик должен проверить наличие и состояние пломб на приборах безопасности, оценить состояние прибора и его исправность.

При отсутствии пломбы на приборе безопасности наладчик должен поставить в известность специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состояние, и сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и ремонтной карте.

После наладки и проверки работоспособности прибора безопасности наладчик должен произвести его опломбирование, о чем сделать запись в вахтенном журнале и ремонтной карте.

3.1.5. При проведении пусконаладочных работ наладчик должен использовать следующее оборудование:

3.1.5.1. При  проверке ограничителей грузоподъемности – контрольные грузы или стационарные и переносные специализированные стенды;

3.1.5.2. При  проверке приборов защиты от опасного напряжения и сигнализаторов опасного напряжения – макеты линий электропередачи или стационарные и переносные стенды;

3.1.5.3. При проверке анемометров – аэродинамические трубы или специальные стенды;

3.1.5.4. При наладке креномеров (сигнализаторов угла наклона) непосредственно на кране – измерительные инструменты (рейки, рулетки, уровни), в лабораторных условиях – стационарные стенды;

3.1.5.5. При проверке устройства защиты при обрыве фаз питающей электрической сети – электроизмерительные приборы;

3.1.5.6. При настройке предохранительных гидравлических клапанов – специальные гидравлические стенды.

3.2. Обязанности наладчика при проведении технического обслуживания приборов безопасности.

Наладчик должен выполнять все виды технического обслуживания приборов безопасности, предусмотренные эксплуатационной документацией, с занесением результатов в вахтенный журнал.

3.2.1. Наладчик должен выполнять все виды технического обслуживания приборов безопасности предусмотренные руководством по эксплуатации.

Техническое обслуживание приборов безопасности рекомендуется проводить одновременно с техническим обслуживанием кранов и ПС.

3.2.2. При выполнении ТО-1 наладчик должен произвести внешний осмотр приборов безопасности и проверить качество их монтажа на кране, состояние и подключение соединительных проводов, при необходимости очистить приборы от пыли и грязи, проверить целостность пломб, а также исправность и работоспособность приборов.

Наладчик должен производить настройку прибора безопасности и выполнять другие работы, предусмотренные руководством по эксплуатации. О проведенном ТО-1 наладчик должен сделать запись в вахтенном журнале.

3.2.3. При ТО-2 наладчик должен произвести все работы, предусмотренные ТО-1, и при необходимости выполнить мелкий ремонт. Ограничители грузоподъемности проверяются при помощи контрольных грузов, а в необходимых случаях – с применением специальных стендов, приборы защиты от опасного напряжения /сигнализаторы опасного напряжения/ - с применением макета линии электропередачи или стенда.

3.2.4. Наладчик должен выполнять также другие виды технического обслуживания, предусмотренные руководством по эксплуатации прибора безопасности.

О проведенном ТО-2 и СО наладчик должен сделать запись в вахтенном журнале.

3.3. Обязанности наладчика при ремонте приборов безопасности.

Наладчик обязан производить мелкий ремонт приборов безопасности, в том числе: замену и настройку предохранительных клапанов и концевых выключателей; ремонт механических частей приборов; проверку и замену кабельных соединений; замену электромеханических реле, предохранителей и сигнальных ламп. Сведения о произведенном ремонте наладчик должен занести в вахтенный журнал и ремонтную карту.

3.4. Обязанности наладчика при установке, замене и наладке приборов безопасности.

3.4.1. При установке прибора безопасности на кран или его замене наладчик должен руководствоваться эксплуатационной документацией прибора и крана. При этом запрещается устанавливать не предусмотренные проектной документацией приборы безопасности или изменять их конструкцию и схему подключения.

3.4.2. После установки (замены) прибора безопасности или отдельных его узлов наладчик должен произвести настройку и проверку работоспособности прибора на кране. Настройку ограничителей грузоподъемности, анемометров, приборов защиты от опасного напряжения следует производить с применением специальных стендов и в соответствии с руководством по эксплуатации.

3.4.3. О проведенной установки (замене) прибора безопасности наладчик должен уведомить специалиста, ответственномого за содержание ПС в работоспособном состояние, и сделать запись в вахтенном журнале.

4. Требования охраны труда и безопасности в аварийных

ситуациях.

4.1. При несчастном случае, пострадавший или очевидец, бывший при этом, обязан немедленно известить мастера или начальника участка, которые должны организовать оказание первой доврачебной помощи пострадавшему руководствуясь указаниями инструкции и направить его в здравпункт лично или позвонить по телефону ….. При необходимости вызвать скорую помощь по телефону 112.

4.2. При появлении запаха дыма или искрения электропроводки, пощипывания электрическим током немедленно отключить источник электропитания во избежание возгорания.

4.3. При всех замеченных нарушениях, представляющих опасность для людей, неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д., принять меры к их устранению, а при невозможности, немедленно сообщить вышестоящему руководителю.

4.4. При пожаре немедленно сообщить в пожарную команду по телефону 112 и приступить к тушению огня местными подручными средствами и обязательно организовать встречу пожарной машины.

5. Требования охраны труда и безопасности по окончании

работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления сложить на отведенное для них место.

5.2. Ветошь и другие отходы производства убрать в специально отведенные места, согласно маркировке.

5.2. Сообщить специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние обо всех неисправностях и недостатках замеченных во время работы.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.