1. Общие требования.

1.1. Инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 (далее ФНП).

1.2. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля

при эксплуатации котлов (далее ответственный специалист) назначается приказом по организации.

1.3. Ответственный специалист должен иметь соответствующую квалификацию и аттестацию в области промышленной безопасности (соответствующую характеру выполняемой работы).

1.4. Периодическая аттестация ответственных специалистов  проводится не реже 1 раза в 5 лет.

1.5. На время отпуска, командировки, болезни ответственного специалиста, выполнение его обязанностей в каждом отдельном случае возлагается приказом (распоряжением) на работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и аттестацию в области промышленной безопасности .

1.6. Ответственный специалист должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ при эксплуатации котлов;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность;

- требования инструкций по эксплуатации котлов;

- ФНП;

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации котлов;

- настоящую должностную инструкцию;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

1.8. Ответственный специалист подчиняется генеральному директору.

1.7. Предписания ответственного специалиста являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами, связанными с эксплуатацией котлов.

2. Обязанности.

2.1. Ответственный специалист  должен:

2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области промышленной безопасности при эксплуатации котлов;

2.1.2. Осматривать котлы и проверять соблюдение установленных режимов при его эксплуатации;

2.1.3. Контролировать проведение противоаварийных тренировок;

2.1.4. Контролировать проведение наружных и внутренних осмотров, гидравлических испытаний специалистом, ответственным за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котлов;

2.1.5. Проверять наличие в соответствии с проектом и исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит;

2.1.6. Проверять соответствие требованиям промышленной безопасности установки оборудования и правильность его включения согласно требованиям изготовителя оборудования, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации;

2.1.7. Проверять наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов;

2.1.8 Проверять наличие должностных инструкций специалистов, осуществляющих эксплуатацию оборудования и производственных инструкций для обслуживающего персонала;

2.1.9. Проверять исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту;

2.1.10. Проверять соответствие водно-химического режима котла требованиям эксплуатационной документации;

2.1.11. Осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъявлением котлов для тех. освидетельствований, экспертиз промышленной безопасности;

2.1.12. Вести учет тех. освидетельствований и экспертиз промышленной безопасности котлов;

2.1.13. При выявлении нарушений требований промышленной безопасности выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений и контролировать их выполнение, а также выполнение предписаний, выданных представителем Ростехнадзора и иных уполномоченных органов;

2.1.14. Проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте котлов;

2.1.15. Участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях котлов;

2.1.16. Требовать отстранения от работ и проведения внеочередной проверки знаний для работников, нарушающих требования промышленной безопасности;

2.1.17. Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации котлов.

3. Права.

4.1. Ответственный специалист имеет право:

4.2. На свободный доступ во все помещения организации, связанные с эксплуатацией котлов, и проверять их техническое состояние и соблюдение персоналом требований производственных инструкций.

4.3. Выдавать обязательные для исполнения руководителями и специалистами структурных подразделений предписания по устранению нарушений ФПН.

4.4. Приостанавливать  эксплуатацию котлов, для проведения технических обслуживаний, ремонтов,  технических освидетельствований и экспертиз промышленной безопасности.

4.5. Представлять руководству организации предложения по привлечению к ответственности лиц из числа обслуживающего персонала, допустивших нарушение требований производственных и инструкций по эксплуатации котлов.

4.6. Представлять руководству организации предложения по устранению причин, вызывающих нарушения требований и инструкций.

4. Ответственность.

5.1. Ответственный специалист несет ответственность в пределах определенных действующим законодательством Российской Федерации за:

5.1.1. Допущенные им нарушения ФНП и должностной инструкции независимо от того привело или нет это к аварии или несчастному случаю;

5.1.2. Непринятие им мер по устранению нарушений ФНП и инструкций при эксплуатации котлов.