1. Общие требования охраны труда

1.1 К обслуживанию электроосветительных установок, с использованием ртутьсодержащих электроламп, допускаются электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

1.3 Необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ.

1.4. Ртутьсодержащие электролампы (в дальнейшем именуемые «лампами») – люминесцентные, ДРЛ, ДРИ – применяются на предприятии для искусственного освещения. В этих лампах внутри герметических колб находится металлическая ртуть или ее соединения – амальгамы. В исправных лампах ртуть не оказывает вредного воздействия на окружающих. При нарушении герметичности лампы, ртуть испаряется, и пары оказывают вредное, токсичное воздействие на организм человека. По степени воздействия на организм человека, ртуть относится к чрезвычайно опасным веществам.

1.5. В процессе работы по замене, транспортировке и хранению ртутьсодержащих ламп на работника возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

движущиеся машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования;

острые кромки, заусенцы, осколки инструментов, материалов, изделий могут привести к травмам;

ртуть может оказать токсичное воздействие на организм человека;

расположение рабочего места на высоте (падение с высоты, в том числе предметов) может привести к травме;

повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека и привести к электротравме;

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов,   изделий может привести к термическим ожогам;

недостаточная освещенность рабочего места может привести к заболеваниям органов зрения.

1.6. Для нормальной	 и безопасной работы с  ртутьсодержащими лампами должны применяться средства индивидуальной защиты, полагающиеся по основной электротехнической профессии.

1.7. Работник должен получить противопожарный инструктаж, знать правила использования горючих и легковоспламеняющихся веществ, правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения. При работе должен пользоваться исправной электроарматурой, электроинструментом.

1.8. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.9. Работник должен уведомить непосредственного руководителя о неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента – до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности. Самостоятельно устранять какие-либо неисправности, если эта работа не входит в круг ваших обязанностей, запрещено.

1.10. Работник должен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве

1.11. Работник должен соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой. Не разрешается на рабочем месте курить, принимать и хранить пищу /воду/, хранить личную и рабочую одежду. Курить разрешается только в специально оборудованных местах.

1.12. Лица, не выполняющие данную инструкцию, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1 Надеть чистую и исправную, положенную по нормам спецодежду и спецобувь. При необходимости, подготовить и другие СИЗ:  диэлектрические перчатки, защитные очки, предохранительный пояс.

2.2 Подготовить инструменты и приспособления (лестница, стремянка и т.д.), предназначенные для безопасности производства работы.

2.3 Осмотреть рабочее место. В случае загроможденности рабочего места и проходов к нему необходимо освободить их.

2.4. Проверить целостность и исправность заземления обслуживаемого оборудования.

3.Требования охраны труда во  время работы.

3.1 Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель.

3.2 Требовать от руководителя разъяснения безопасных методов ведения работ.

3.3 Транспортировка и хранение   ламп должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер безопасности, указанных на упаковочном ярлыке для каждого типа ламп.

3.4 Эксплуатация ламп должна производиться с соблюдением мер безопасности, указанных в инструкции по эксплуатации на конкретный тип ламп.

3.5 При эксплуатации светильников необходимо следить за исправным состоянием защитных элементов светильников (защитных сеток, стекол, светорассеивателей, поддерживающих устройств).

3.6 Выдача исправных ламп со склада производится только в заводской упаковке. Вышедшие из строя лампы должны сдаваться на хранение только в заводской упаковке в запирающийся металлический бокс.

3.7 Складирование вышедших из строя ламп должно производиться отдельно от ламп исправных на стеллажах, в специально отведенных, промаркированных местах.

3.9 При замене ламп необходимо отключить электроосветительную установку от электросети и вывесить запрещающие плакаты.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае разрушения разрядной трубки лампы необходимо немедленно  сообщить начальнику подразделения для принятия мер по демеркуризации места боя лампы.

4.2 Запрещается выбрасывать лампы и их бой в технический и бытовой мусор или в канализацию.

4.3. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.4. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.5 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5.Требования охраны труда по окончания работы.

5.1.   Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления.

5.2.   Обо всех замечаниях, неисправностях и недостатках сообщить мастеру.

5.3 Убрать спецодежду в специально отведенное место, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.