1.Общие требования охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе на зубонагартовочных автоматах и полуавтоматах допускаются лица прошедшие вводный, первичный инструктаж, изучившие данную инструкцию, изучившие руководство по эксплуотации данного оборудования, прошедшие стажировку на рабочем месте, прошедшие инструктаж и проверку знаний на 1 группу электробезопасности и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.2. Повторный инструктаж по охране труда проводиться не реже 1 раза в три месяца, повторный инструктаж на 1 группу по электробезопасности не реже 1 раза в 12 месяцев.

1.3. На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам и другому производственному оборудованию. Обращать внимание на предупредительные надписи, дорожные знаки и знаки безопасности, размещенные на территории предприятия, в цехах и участках, выполняя их указания.

1.4. Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных ТК РФ. Суммарное время на личные надобности составляет 45 минут в течение рабочей смены. Кроме этого предусмотрен перерыв для отдыха и питания (не более 2-х часов и не менее 30 минут) который в рабочее время не включается.

1.5. Во время работы на зубонагартовочных автоматах и полуавтоматах на работника возможны   воздействия следующих вредных и опасных производственных факторов:

-	повышенная загазованность воздуха рабочей зоны могут привести к заболеванию органов дыхания;

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, инструмента, передвигающиеся изделия, приспособления и оснастка могут привести к травме;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость поверхности изделия,
инструмента и оборудования   могут привести к травме;

- повышенный уровень шума - может привести к заболеванию органов слуха;

- повышенная или пониженная температура воздуха — может привести к
простудным заболеваниям;

- недостаточная освещенность - может привести к заболеванию органов
зрения;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека- может привести к электротравме;

- физические перегрузки могут вызвать сердечно- сосудистые заболевания.
           1.6. Для нормального и безопасного производства работ на зубонагартовочных автоматах и полуавтоматах   работнику   необходимо применение следующих средств индивидуальной защиты:

| № п/п | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки /месяцев/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм х/б | 27575-87 | 12 месяцев |
| 2 | Ботинки кожаные | Р. 12.4. 187-97 | 12 месяцев |
| 3 | Очки защитные | 12.4.013 | До износа |

1.7 Работник должен получить противопожарный инструктаж, знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.

1.8 Немедленно извещать своего или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае произошедшем на производстве ,об ухудшении состояния своего здоровья

/в том числе, о проявлении признаков острого профессионального заболевания, отравления /.

1.9.	Работник должен уведомить непосредственного руководителя о
неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента - до начала
работы или во время рабочего дня, после обнаружения неисправности.
Самостоятельно устранять какие- либо неисправности, если эта работа не входит в круг ваших обязанностей - запрещается.

1.10 Работник должен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

1.11 Соблюдать правила личной гигиены: перед едой мыть руки с мылом; не разрешается на рабочем месте курит, принимать и хранить пищу /воду/, хранить личную и рабочую одежду. Курить разрешается только в специально оборудованных местах.
           1.12 Лица не выполняющие данную инструкцию привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

2.1 Надеть и привести в порядок полагающуюся по нормам спецодежду,
застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих
концов. Иметь подготовленный к работе исправный инструмент и средства
индивидуальной защиты. Защитные очки должны быть подобраны по размеру.
Стекла очков не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин, быть
чистыми, обеспечивать хорошую видимость.

2.2 Подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать мешающие
работе предметы и освободить проходы. Безопасно и удобно расположить все,
что необходимо для работы. Убедиться в достаточном освещении рабочего
места.

2.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, местного

освещения, отсутствия оголенных проводов, наличие и надежность заземляющих соединений, наличие на своих местах ограждений и их исправность, наличие, исправность и прочность крепления ограждений шестерен, приводных ремней, исправность блокировки и электрооборудования.

2.4 Проверить надежность крепления и исправность обкатных шестерен.

2.5 Проверить   исправность подножной деревянной решетки   (убедиться в устойчивости и проверить, нет ли поломанных планок).

2.6 Проверить наличие заготовок, при необходимости заготовки получить от мастера. Проверить наличие тары под   обработанные детали. Используемые
в работе материалы, заготовки, тара -  должны   быть    размещены безопасно, удобно, устойчиво, не перекрывать проходы и проезды.

2.7 При передачи рабочего места от сменщика проверить, хорошо ли
убрано рабочее место, ознакомиться с имеющимися в   предыдущей смене
неполадками в работе оборудования и с принятыми мерами по их устранению. Включить оборудование, проверить его работу на холостом ходу. При обнаружении каких-либо недостатков на рабочем месте или неисправности оборудования сообщить мастеру.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1.	Выполнять указания по обслуживанию и уходу за оборудованием,
изложенные в «Руководстве по эксплуатации». Выполнять только ту работу,
которая поручена и разрешена администрацией цеха.

3.2.	Необходимо соблюдать допустимые нормы подъема тяжестей.
Предельно допустимые нормы поднятия и перемещения тяжестей постоянно в
течении рабочей смены:

для мужчин — 15кг.

для женщин - 7кг.

При чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)

для мужчин - до 30кг.

для женщин— до 10кг.

3.3 Установку и снятие деталей производить при полной остановке обкатных шестерен.

3.4 Пуск станка производить двумя кнопками. Запрещается выводить из строя одну из кнопок двурукого управления.

3.5.	Во время работы станка не открывать и не снимать защитных и предохранительных устройств.

3.6 Запрещается производить самостоятельное отключение блокирующих
устройств и их принудительный вывод из строя.

3.7 Запрещается пуск станка при неисправности блокирующих устройств
ограждения обкатных шестерен.

3.8 Перед каждым включением станка убедитесь, что пуск его никому не угрожает.

3.9 Не допускать загромождения рабочего места и проходов деталями,
заготовками, тарой, а также посторонними предметами. Детали и заготовки
укладывать в тару, предусмотренную технологическим процессом. Загрузка
тары выше бортов запрещается. При укладывании деталей в стопу или штабель высота не должна превышать 1 м.

3.10.Обязательно отключить станок при:

а)	уходе от станка даже на короткое время;

б)	временном прекращении работы;

в)	перерывах в подаче электроэнергии;

г)	уборке, смазке и чистке станка;

е)	обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования.

3.11 При использовании грузоподъемных машин, управляемых с пола,
соблюдать требования инструкции. Пользоваться только
исправными и испытанными грузозахватными приспособлениями.

3.12 Запрещается оставлять без надзора работающее оборудование,
допускать к его эксплуатации других лиц. Работая с учеником, обучить его
безопасным приемам работы и следить за их выполнением.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1 При возникновении неисправностей оборудования (отказ в работе, постороннем шуме и стуке, возникновении поломок, угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, появлении постороннего запаха) необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, выключить его. До устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей и непосредственного руководителя работ.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5.Требования охраны труда по окончанию работы

5.1.	Установить ползун (прижимную балку) в нижнее положение.     Выключить вводный  выключатель оборудования  к питающей  сети     и запереть его в выключенном положении, ключ передать мастеру.

5.2 Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент и приспособления в отведённое место, убрать отходы производства (ветошь, металл, опилки) в
установленную тару, согласно маркировки и сдать его сменщику или мастеру.

5.3 Сообщить мастеру и своему сменщику о всех замечаниях во время работы и устраненных недостатках на данном рабочем месте и в оборудовании.

5.4 Убрать спецодежду в специально отведённое место. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.