1 Общие требования охраны труда

1.1.	К    самостоятельной    работе    на    листогибочном     и     кромкогибочном
оборудованиии   допускаются   слесари   по   сборке   металлоконструкций   не
моложе  18 лет ,  прошедшие специальное обучение  и  проверку знаний  в
установленном     порядке,     имеющие     I     квалификационную     группу     по
электробезопасности,    прошедшие   вводный   и   первичный   инструктаж   на
рабочем месте с обучением безопасным методам и приёмам ведения работ и
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев,
стажировку и  получившие допуск  к самостоятельной  работе.     Повторный
инструктаж по охране труда проводится   не реже 1 раза в 3 месяца.

Повторная    проверка    знаний    по    безопасности    труда    и    повторный инструктаж по электробезопасности проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

1.2.	Соблюдать   на   территории   завода   правила   внутреннего   трудового
распорядка предприятия. Быть внимательным по отношению к движущемуся
транспорту и работающим грузоподъемным машинам.

1.3.	Не включать и не останавливать машины, станки и механизмы на которых
вам не поручена администрацией (кроме аварийных случаев).

1.4.	Соблюдать  установленный   на   предприятии   режим   труда   и   отдыха.
Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40
часов в неделю. Обеденный перерыв 30 мин. Суммарное время на отдых и
естественные надобности в течение смены 48 мин.

1.5.	При работе на листогибочном и кромкогибочном оборудовании опасными и
вредными	производственными  факторами,   действующими   в  процессе
работы являются:

движущиеся    машины  и     механизмы,    подвижные   части оборудования,
приспособлений и инструмента, которые могут привести к травме;

обрабатываемый        материал,    заготовки        при        неправильном        и
неаккуратном   обращением с которыми, а также случайном падении могут
привести к травме;

недостаточная освещённость рабочей зоны  может привести к ухудшению
зрения;

повышенный   уровень   шума   на   рабочем   месте   может   привести   к
поражению органов слуха;

опасный   уровень   напряжения      в   электроцепи      может   привести      к
электротравме;

1.6.	Для безопасной работы на кромкогибочном оборудовании необходимо применять средства индивидуальной   защиты

| Средства индивидуальной защиты | ГОСТ или ТУ | Срок носки (месяцев) |
| --- | --- | --- |
| Костюм х/б | ГОСТ 27575-87 | 12 |
| Ботинки кожаные | ГОСТ 12.4. 187-97 | 12 |
| Рукавицы комбинированные | ГОСТ 12.4. 10-75 | 1 |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4. 13-85 | до износа |

- Каждый рабочий должен знать и выполнять инструкцию по эксплуатации
оборудования.

- При любом перерыве в подаче электроэнергии, сжатого воздуха, падении
давления в гидро и пневмосистемах необходимо выключить оборудование.

- При обнаружении на металлических частях оборудования электрического
тока, ненормальной работы электродвигателя (повышенный шум и вибрация),
обрыва   заземляющего   провода   необходимо   выключить   оборудование   и

. доложить мастеру о неисправностях. Самостоятельный ремонт вышедшего из строя электрооборудования запрещается.

- Каждый  работник должен  получить  противопожарный  инструктаж,  уметь
пользоваться      подручными      средствами      пожаротушения.      В      случае
возникновения пожара или при обнаружении признаков горения немедленно
сообщить в пожарную команду завода по тел. …, доложить мастеру или
другому    лицу    администрации    цеха    и    приступить    к    пожаротушению
имеющимися    средствами    (огнетушитель,    песок,     и    другим    пожарным
инвентарем).

- Немедленно   известить   своего   непосредственного   или   вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни  и здоровью людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья. Оказать пострадавшим при травмирование или
внезапном заболевании первую доврачебную помощь.

- При    обнаружении    каких-либо    недостатков    на    рабочем    месте    или
неисправностей     оборудования,     грузоподъемных     машин,     инструментов,
приспособлений, сообщить мастеру или руководителю работ. Самостоятельно
устранять какие-либо неисправности, если такая работа не входит в круг ваших
обязанностей запрещается.

- Соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не
принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этой цели специальное
помещение. Носить на работе исправную и чистую не промасленную одежду и
обувь.

- Каждый   рабочий   обязан   хорошо   знать   и   неуклонно   выполнять   все
требования, изложенные в настоящей инструкции.

- Лица,    нарушившие   настоящую   инструкцию,    несут   ответственность   в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Требования охраны труда перед началом работы

2.1.	Надеть    чистые    и    исправные,    полагающиеся    по    нормам    средства
индивидуальной защиты (СИЗ).

Защитные очки должны быть подобраны по размеру, стекла не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин, быть чистыми, обеспечивать хорошую видимость,. Натяжением наголовной ленты обеспечить плотное прилегание очков к лицу.

2.2.	Проверить состояние рабочего места: на полу не должно быть обрезков
материала и других посторонних предметов. Убрать всё, что может помешать
работе, пол должен быть исправным и не скользким.

- Внешним осмотром проверить исправность защитного заземления, смазку
трущихся частей.

- Отрегулировать   местное   освещение   так,   чтобы   рабочая   зона   была
достаточно освещена и свет не слепил глаза.

- Перед    пуском    (включением)    оборудования    убедиться    в    отсутствии
посторонних лиц, а также посторонних предметов в рабочей зоне или на
вращающихся частях.

- Приступая к работе на кромкогибочных станках необходимо проверить:

- наличие и исправность ограждения противовеса, и надёжность закрепления
на нем груза;

- действия ограничителя движения противовеса;

- действия органов управления;

- работу оборудования на холостом ходу.

2.7.	Приступая к работе на листогибочных станках необходимо проверить:

- уровень масла по маслоуказателю, если требуется, то добавить масла в
бак гидроагрегата (масло индустриальное 30 ГОСТ 28799-88);

- смазку станка и если нужно произвести её;

- срабатывание аварийной кнопки «Стоп общий».

- Запрещается включать электродвигатели при уровне масла в баке менее
нижнего уровня маслоуказателя.

- Принять оборудование и рабочее место от сменщика (мастера) в чистом
состоянии,    ознакомится    с    имеющимися    неполадками    оборудования    в
предыдущей смене и с мерами, принятыми для их устранения.

- Обо  всех  неисправностях  в  работе  листогибочного  и   кромкогибочного
станка   доложить   мастеру   и   без   его   указаний   к   работе   не   приступать.
Самостоятельно устранять неисправности запрещается.

3.Требования охраны труда во время работы

3.1.	Будьте внимательны, не отвлекайтесь на посторонние дела и разговоры и не
отвлекайте других.

3.2.	Следить за чистотой и порядком на рабочем месте, не загромождать проходы
и проезды, не допускать скопления заготовок и обрезков у оборудования.

- Работать   только   на   технически   исправном   оборудовании.   Работа   на
неисправном оборудовании запрещается.

- Работать только на том оборудовании, к которому допущены, и выполнять ту
работу, которая поручена администрацией.

- Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной
работе.   Без  разрешения  мастера  не доверять  работающее  оборудование
другому рабочему.

- Во время работы не опирайтесь на оборудование и не позволяйте делать это
другим.

- При   гибке  на  гибочном  оборудовании   металла  (заготовок)  имеющих  на
поверхности ржавчину или окалину, необходимо работать в защитных очках.

- Необходимо соблюдать допустимые нормы подъёма тяжестей. Для мужчин
постоянно - 15 кг, до 2 раз в час - 30 кг. Для женщин постоянно - 7 кг, до 2 раз
в час - 10 кг. Установку более тяжелых деталей производить с напарником,
при этом обязательно согласовывать свои действия с ним.

- Пуск гибочных станков на рабочий ход должен производиться при условии
тщательной    проверки    отсутствия    в    зоне    противовеса    (опасной    зоне)
посторонних лиц и посторонних предметов на обрабатываемых заготовках.

- Во время работы на гибочных станках запрещается:

- вводить руки в зону между (ползуном)  прижимной балкой и гибочным
ножом;

- производить переустановку листа;

- производить перенастройку хода прижимной и гибочной балок и ножа;

- производить гибку металла, если толщина его больше, чем указано в
паспорте станка;

3.11.5.	производить    гибку    профилей    из    узких    полос    без    применения
соответствующих позиционных приспособлений для удержания полос в
рабочей зоне;

3.11.6.	производить  регулировку упоров,  уборку,   смазку узлов  и  механизмов
станка.

- Не допускается работа на гибочных станках при опережении одного конца
или неравномерном (рывками) перемещении ползуна (прижимной балки).

- При работе на кромкогибочном станке необходимо находиться сбоку от
поворотной балки.

3.14.	Выключить вводный выключатель и запереть его при;
3.14.1   обнаружении неисправности в работе узлов и механизмов;

- срабатывании предохранительных и блокирующих средств;

- временном прекращении подачи электроэнергии, сжатого воздуха;

- временном и полном прекращении работы;

- уходе от машины даже на короткое время;

- обтирке, чистке и смазке узлов и механизмов;

- подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей;

- обнаружении брака в изделиях и нарушении технологического процесса.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении неисправностей оборудования (отказ в работе, постороннем шуме и стуке, возникновении поломок, угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, появлении постороннего запаха) необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, выключить его. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей и непосредственного руководителя работ.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …., сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих
выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации
аварии и её последствий.

5.Требования охраны труда по окончанию работы

5.1.	Установить ползун (прижимную балку) в нижнее положение.     Выключить
вводный  выключатель оборудования  к питающей  сети     и запереть его в
выключенном положении, ключ передать мастеру.

- Привести в порядок рабочее место: убрать инструмент и приспособления в
отведённое место, убрать отходы производства (ветошь, металл, опилки) в
установленную тару, согласно маркировки и сдать его сменщику или мастеру.

- Сообщить мастеру и своему сменщику о всех замечаниях во время работы
и устраненных недостатках на данном рабочем месте и в оборудовании.

- Убрать спецодежду в специально отведённое место. Вымыть руки и лицо с
мылом или принять душ.