1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие профессиональное обучение и имеющие удостоверение на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном на предприятии порядке, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда со специальным обучением дополнительным требованиям безопасности труда, безопасным методам и приемам ведения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве прошедшие проверку знаний, стажировку, имеющие 2 группу по электробезопасности и получившие  допуск к самостоятельной работе. Повторный инструктаж  проводится не реже, одного раза в 3 месяца. Повторная проверка  знаний по безопасности труда  и электробезопасности проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

1.2. Соблюдать на территории предприятия правила внутреннего распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам и другому производственному оборудованию.

Обращать внимание на предупредительные  надписи, дорожные знаки и знаки безопасности, размещенные на территории, в цехах и участках, исполняя их указания.

1.3. Быть внимательным во время работы и не отвлекаться посторонними делами и разговорами, не вмешивайтесь в работу других рабочих, если Вам это не поручено. Не допускайте  присутствия на рабочем месте лиц, не имеющих отношение к Вашей работе.

1.4. Соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых и естественные надобности  в течении рабочей смены составляет 45 мин.

1.5. В процессе работы на электросварщика могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:

1.5.1 повышенная температура поверхностей оборудования, деталей, материалов (может привести к ожогу);

1.5.2 повышенная температура воздуха рабочей зоны (может привести к    заболеваниям);

1.5.3 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой  может    произойти через тело человека (приводит к электротравмам);

1.5.4 повышенная яркость света (возможны поражения органов зрения);

1.5.5 повышенный уровень ультрафиолетовой радиации ( возможны поражения органов зрения)

1.5.6 искры и брызги расплавленного металла (могут быть причиной ожогов);

1.5.7 движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы ( могут привести к травме);

1.5.8  сварочные аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы различные металлы   (железо, марганец, кремний, хром, никель, медь, титан, алюминий, вольфрам и др.),  их окисные и другие соединения,  а также газообразные токсические вещества  (фтористые соединения, оксид углерода,  оксиды азота,  озон и др.) при проникновении в организм человека через дыхательные пути могут вызвать заболевания.

1.5.9 статическая  нагрузка (в результате перенапряжения мышц возможны заболевания нервно-мышечного аппарата плечевого пояса);

1.5.10 острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования (могут привести к травмированию);

1.5.11 работа на высоте (может привести к травме).

1.6. Для нормальной и безопасной работы необходимо применять  следующую средства индивидуальной защиты:

| Средства индивидуальной защиты | ГОСТ или ТУ | Нормы выдачи на год (шт, компл, пар) |
| --- | --- | --- |
| Костюм брезентовый | ГОСТ 12.4.045 | 1 |
| Ботинки кожаные | ГОСТР 12.4.137 | 1 |
| Рукавицы брезентовые | ГОСТ 12.4.010 | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | ТУ 38-306-5-63-97 | Дежурные |
| # Очки защитные | ГОСТ 12.4.013 | До износа |
| Щиток защитный | ГОСТ 12.4.035 | Дежурный |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
| Куртка х/б на утепляющей прокладке | ГОСТ 29.335 | 1 на 2,5 года |
| Брюки х/б на утепляющей прокладке | ГОСТ 29 -335 | 1 на 2,5 года |
| Валенки | ГОСТ 18724 | 1 пара на 3 года |

1.6.1 дополнительно: при повышенной опасности поражения  электрическим  током, например при работе в емкости, при производстве работ во влажном помещении пользуйтесь   диэлектрическими  перчатками, калошами и диэлектрическим ковриком, защитной каской.

1.6.2  при работе лежа  для защиты воздействия холодной или влажной земли, металла, снега как снаружи так и внутри помещений  пользуйтесь термоизоляционными подстилками, матами, наколенниками и подлокотниками  из огнестойких материалов с эластичной прослойкой.

1.7. Электросварщик  должен получить  противопожарный инструктаж, пользоваться  исправной электроарматурой, знать правила использования горючих и легковоспламеняющихся  веществ, правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.   Соблюдать требования  инструкции  о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

1.7.1 проведение сварочных работ вне цеха должно проводиться только по согласованию с пожарной охраной  с определением  мер пожарной безопасности.

1.8. Немедленно известить своего  непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания.

1.9. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

1.10. Соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом. Не разрешается на рабочем месте курить, принимать и хранить пищу, хранить личную и рабочую одежду. Курить разрешается только в специально оборудованных местах.

1.11. Лица,  нарушившие данную инструкцию   привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.Выполняйте только ту работу, которая получена непосредственным руководителем (бригадиром, мастером) при условии, что безопасные способы ее выполнения вам хорошо известны.

2.2. При получении новой (незнакомой) работы получить от мастера инструктаж о безопасных способах ее выполнения.

2.3.Перед началом работы проверить  рабочую одежду и рукавицы и убедиться, что на них  нет следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.    Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов  застегнуты или подвязаны,  брюки надеты поверх ботинок, обувь хорошо подогнана и обязательно зашнурована. Рукавицы должны плотно прикрывать рукава куртки. Защитные очки должны быть подобраны по размеру, стекла не  должны вываливаться, иметь трещин, сколов, царапин  и быть чистыми, с хорошей видимостью. Диэлектрические перчатки осмотреть на предмет порывов, трещин, проверить дату  последнего испытания.

2.4. Тщательно подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать все лишние предметы, мешающие работе. Необходимые инструменты расположить в  определенном порядке и всегда иметь под рукой.

2.5. Производить зачистку швов от брызг и шлака, уборку флюса со шва, откусывание кусачками или пассатижами с конца проволоки у мундштука капли застывшего металла или заусенцы в защитных очках и рукавицах.

2.6. После получения  задания  электросварщик обязан:

2.6.1 произвести осмотр сварочных проводов,  которые должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены  от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий,  не переплетались  между собой  и не пролегали совместно  с другими  сварочными проводами или  проводами электрической  питающей сети и шлангами для газовой сварки и резки;

2.6.2 проверить  наличие и исправность  инструмента (молоток, зубило или крейцмей сель для  отбивки шлака, стальную щетку, шаблоны, клеймо);

2.6.3 проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;

2.6.4  проверить состояние настилов, ограждений, бортовой доски на лесах, подмостях непосредственно на месте выполнения электросварочных работ;

2.6.5 осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все легковоспламеняющиеся  и горючие материалы в радиусе  5 м от места проведения  электросварочных работ;

2.6.6 проверить наличие ширм  и защитного настила;

2.6.7 проверить зачистку свариваемых деталей от краски, масла и т.п. для предотвращения загрязнения воздуха  газами;

2.6.8 в случае выполнения электросварочных работ, с назначением наблюдающих проверить, что рубильник для отключения источника тока находится  вблизи наблюдающего, и работа электросварщика будет проводиться в зоне видимости наблюдающих;

2.6.9  при работе внутри котлов, в закрытых емкостях или полостях конструкций, подземных сооружениях надеть предохранительный пояс, к которому должна быть прикреплена спасательная веревка, второй конец которой должен находится у наблюдающего;

2.6.10 при работе пользоваться диэлектрическими перчатками,  калошами и диэлектрическим  ковриком, защитной каской;

2.6.11 проверить плотность соединений контактов сварочных кабелей и заземляющих проводов, состояние изоляции проводов, надежность изоляции рукоятки  горелки для дуговой сварки;

2.6.12  проверить заземление сварочной установки, сварочного стола;

2.6.13 проверить, чтобы электрододержатель имел хорошо изолированную ручку и надежный контакт с проводом, а корпус сварочной машины и зажим обратного провода были надежно заземлены;

2.6.4 проверить наличие и исправность защитных кожухов на рубильниках и предохранителях.

2.7. Узнать у сменяемого работника о всех неисправностях и неполадках, имевших место во время работы и до их устранения к работе не приступать;

2.7.1 принять убранное место и работать, используя только исправное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент.

2.8. Своевременно включать и выключать местное освещение, вентиляционные отсосы.

2.9. Ограждать  рабочие места сварщиков  при сварке открытой дугой  в  помещении от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации предприятия изготовителя оборудования, а также инструкции по охране труда, действующие на предприятии.

3.2. Содержать рабочее место в чистоте, обрезки металла систематически убирать  с  рабочих мест и с проходов. Запрещается использовать при работе случайные предметы, загромождать рабочее место, проходы и проезды, оставлять включенными электроприборы и электроинструменты при прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе.

3.3. Выполняйте только ту работу, которая разрешена Вам  администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения известны.

3.4. Электросварщик обязан:

3.4.1 подъем на высоту и спуск с нее, а также спуск в цистерны, баки, барабаны и топки котлов производить по стремянкам или приставным лестницам после отключения сварочного аппарата;

3.4.2  следить, чтобы подручные или выполняющий совместно со сварщиком работы персонал пользовались защитными средствами;

3.4.3  следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и личный инструмент не попадали на работающий персонал и проходящих людей;

3.4.4  следить за надежностью крепления  электрода в электрододержателе;

3.4.5  следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, могущим вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции;

3.4.6  проверить  состояние и наличие защитного заземления на корпусах электросварочной аппаратуры.

Монтаж электросварочных агрегатов, их ремонт и наблюдение за ними должны выполнять электромонтеры.

3.5.  Электросварщику разрешается:

3.5.1  выполнять электросварочные работы с лесов и подмостей только после принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей;

3.5.2 при производстве электросварочных работ в случае недостаточного освещения применять  освещение напряжением не выше 50 В.

тока от питающей сети в следующих случаях:

а) уходя с рабочего  места даже на короткое место;

б) временного прекращения работы;

в) перерыва в подаче электроэнергии;

г) при обнаружении какой-либо неисправности;

д) при уборке рабочего места.

3.6. Электросварщику  запрещается:

3.6.1  проходить  в местах, не предназначенных для прохода, заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;

3.6.2  прикасаться к оборванным  и с поврежденной изоляцией  электропроводам;

3.6.3  проходить под работающими наверху работниками;

3.6.4  влезать в лаз, через который проходят сварочные провода, провода осветительной сети и газопроводящие рукава;

3.6.5  курить в резервуарах, колодцах, каналах и  вблизи открытых люков, открывать люки, лазы, находиться  вблизи запорной и предохранительной арматуры и фланцев под давлением;

3.6.6  выполнять электросварочные работы  на расстоянии менее 10 м  от  зданий, в которых размещены  наполнительные отделения и склады кислородных, ацетиленовых и  других газов- заменителей ацетилена в баллонах;

3.6.7  выполнять  работы без средств пожаротушения , а также;

3.6.8  очищать  сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;

3.6.9  работать под подвешенным грузом;

3.6.10  сваривать деталь на весу;

3.6.11  прикасаться голыми руками даже  к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки, самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;

3.6.12  прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;

3.6.13  класть электрододержатель на металлические конструкции

(электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске);

3.6.14 производить работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;

3.6.15  производить сварочные работы с приставных лестниц.

3.6.16  выполнять электросварочные работы на трубопроводах, арматуре, сосудах и других элементах тепломеханического оборудования, находящегося под давлением;

3.6.17  работать со щитком, имеющим щели и  трещины в стеклах;

3.6.18  работать на постоянном рабочем месте без включенного местного отсоса;

3.6.19  смотреть самому и разрешать смотреть другим на электрическую дугу без  защитных средств.;

3.6.20  касаться частей механизмов, находящихся в движении;

3.6.21 разогревать электрод о заземленный стол или другие предметы;

3.6.22  прокладывать сварочные кабели вблизи резиновых шлангов для газовой сварки и резки,  около баллонов и ацетиленовых генераторов,

(расстояние от сварочных проводов  до горячих трубопроводов  и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м.);

3.6.23  производить  самим  подключение, отключение и ремонт оборудования;

3.6.24   оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

3.6.25  использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.) металлические конструкции  зданий, технологическое оборудование  в качестве обратного провода электросварки.

3.6.26  разбирать и ремонтировать вентили баллонов и редукторов на рабочем месте;

3.6.27  отогревать замерзший баллон  с углекислым газом пламенем горелки, струей пара и т.п.

3.6.28  работать с электрододержателем самодельного изготовления.

3.7. Производить электросварочные работы в специально выделенных и оборудованных для этой цели местах.

3.8.Сварочные работы в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцев, отсеков, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах и т.д.) производить  по наряду - допуску на производство работ повышенной опасности. Перед производством  работ  получить  инструктаж  на рабочем месте, в котором разъясняется: место установки электросварочного аппарата или агрегата, способ заземления, характер работы по выполнению электродуговой сварки и безопасные приемы ее исполнения, ограждение мест сварки, обязанность и нахождение подсобного рабочего, номер телефона и место нахождения дежурного электромонтера.

3.9. Перед началом сварки внутри резервуара откройте все люки, лазы, пробки  т.д.

3.10. Сварку в замкнутых и труднодоступных пространствах производите  при  наличии следующих условий:

3.10.1 проконтролируйте наличие  поста для наблюдения за электросварщиком;

3.10.2 убедитесь в наличии не менее двух  проемов (люков, окон) для прокладки коммуникаций и эвакуации работающего;

3.10.3 убедитесь в непрерывной работе средств местной вытяжной вентиляции или в наличии непрерывной подачи сжатого воздуха в зону сварки, исключающих накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций и содержание кислорода менее 19% (по объему);

3.10.4  проверьте наличие и работоспособность электромагнитного отсекателя газа  в сварочном  полуавтомате;

3.11. При проведении сварочных работ в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцев. туннелях, котлах и т.д.)  или в помещениях  с повышенной опасностью

убедитесь, что электросварочная установка оснащена устройством автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного  в данных условиях значения.

3.12. Осуществляйте освещение внутри свариваемых емкостей с помощью светильников направленного действия, установленных вне свариваемого объекта,  или с помощью ручных переносных светильников, оборудованных защитной сеткой, напряжением не выше 12 В. Устанавливайте трансформатор для переносных светильников вне свариваемого объекта, вторичная обмотка трансформатора должна быть заземлена.

3. 13. Перед сваркой сосудов, в которых находились горючие жидкости (бензин, керосин, мазут, масло и т.п.) и вредные вещества, потребуйте, чтобы эти сосуды тщательно промыли горячей водой, продули паром, просушили, проветрили и проверили отсутствие опасной концентрации вредных  веществ. Сваривать такие сосуды можно только после выполнения указанных работ и с разрешения мастера.

3.14  При проведение сварочных работ непосредственно на автомобиле принять меры, обеспечивающие пожарную безопасность, для чего необходимо горловину топливного бака, сам бак, а на автомобиле с газовым оборудованием и баллоны для газа  закрыть листом железа или асбеста от попадания на него искр, очистить от остатков масла, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а поверхности прилегающих участков -  от горючих материалов, отключить электрооборудование.

3.15  Сварочные работы на автомобилях с газовым оборудованием проводить только при полном отсутствии газа в баллонах.

3.16 Перед проведением сварочных работ необходимо убедиться в отсутствии на автомобиле технологического топливного бачка, в отсутствии топлива в топливном баке шасси и в том, что бак закрыт пробкой. Произвести  заземление рамы или кузова автомобиля.

3.15. При сварке под флюсом:

3.15.1  следите, чтобы  флюс был сухим, незагрязненным посторонними веществами (смазывающими маслами, осколками флюсовой корки);

3.15.2  осуществляйте уборку флюса при помощи флюсоотсоса. Когда применение флюсоотсоса не представляется возможным, ручная уборка флюса допускается в  респираторе.

3.16. При полуавтоматической сварке в среде углекислого газа:

3.16.1 устанавливайте баллоны с углекислым газом в целях избежания замерзания  в специально утепленных помещениях;

3.16.2  для отогревания баллона с углекислым газом  прекратите отбор газа от баллона,  внесите его в теплое помещение с температурой 20-25 ºС  и оставить его для  отогревания.        Допускается отогревание замерзшего редуктора водой с температурой не более 25 ºС;

3.16.3 проверьте установку подогревателя перед редуктором. Подогреватель  устанавливается для предотвращения замерзания углекислого газа в редукторе;

3.16.4  во время перерыва подвешивайте горелку на стойку с крючком или вилкой;

3.16.5 смену и заправку электродной проволоки производите при отключенном выпрямителе.

3.17. Производить зачистку швов от брызг и шлака, уборку флюса со шва, откусывание кусачками или пассатижами с конца проволоки у мундштука капли застывшего металла или заусенцы в защитных очках и рукавицах.

3.18. Следите, чтобы для подвода тока от источника к электрододержателю установки ручной дуговой сварки использовались гибкие провода в резиновой оболочке Запрещается применение проводов с изоляцией или в оболочке из горючих полимерных материалов. Сварочные провода соединяйте способом горячей пайки, сварки или при помощи муфт с изолирующей оболочкой.

3.19. В качестве обратного провода или его элементов используйте стальные шины и конструкции, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока. Соединяйте между собой элементы, применяемые в качестве обратного провода на болтах, зажимах, сваркой. Соединение должно быть надежным.

3.20. Корпус любой электросварочной установки необходимо заземлять, а также заземлять свариваемые изделия и конструкции на все время сварки, а у сварочного трансформатора заземляющий болт  корпуса  должен быть соединен с зажимом вторичной  обмотки. Болт располагается  в доступном месте с надписью «Земля» (или условный знак заземления).

3.21. При работе на высоте соблюдать требования безопасности указанные в наряде-допуске.

3.23. При выполнении сварочных работ на высоте более 5 м  устанавливать леса и площадки из негорючих материалов.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении возможной опасности предупредить работающих рядом людей и немедленно сообщить мастеру или вышестоящему руководителю.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …., сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4.  При авариях систем водоснабжения, отопления и т.д., препятствующих выполнению работ, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работ электросварщик  обязан: выключить рубильник сварочного аппарата, а при работе на автоматах и полуавтоматах - перекрыть воду; при сварке в защитных газах закрыть вентиль баллона и снять давление на редукторе; выключить местную вентиляцию; собрать провода в защитные приспособления, уложить их в отведенное место или сдать в кладовую; убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов и других материалов; перед уходом с рабочего места тщательно осмотреть все места, куда могли долететь раскаленные частицы металла, искры, шлак, и убедиться в отсутствии тлеющих предметов- очагов возможного возникновения пожара.

5.2. Сдать сменщику и руководителю рабочее место чистым, сообщить о всех неисправностях и замечаниях, выявленных во время работы.

5.3. Сделать запись в журнале приемки-сдачи смены   обо всех неполадках, имевших место во время работы оборудования, неисправностях инвентаря, приспособлений и инструмента  и принятых мерах по их устранению.

5.4. Убрать отходы производства в установленную тару для сборки отходов в подразделении, согласно маркировке.

5.5.  Снять спецодежду и повесить в шкаф. Вымыть лицо и руки  с мылом или принять душ.