1. Общие требования охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе на обрабатывающих центрах (далее- ОЦ ) допускаются лица прошедшие профессиональное обучение вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве, прошедшие стажировку и получившие допуск к самостоятельной работе, имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2. Повторный инструктаж по охране труда проводиться не реже 1 раза в три месяца, повторный инструктаж на 1 группу по электробезопасности не реже 1 раза в 12 месяцев.

1.3. На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам и другому производственному оборудованию. Обращать внимание на предупредительные надписи, дорожные знаки и знаки безопасности, размещенные на территории предприятия, в цехах и участках, выполняя их указания.

1.4. Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных ТК РФ. Суммарное время на личные надобности составляет 45 минут в течение рабочей смены. Кроме этого предусмотрен перерыв для отдыха и питания (не более 2-х часов и не менее 30 минут) который в рабочее время не включается.

1.5. Во время работы на ОЦ на работника возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного, оборудования, передвигающиеся изделия, приспособления и оснастка могут привести к травме;

- отлетающая стружка и осколки инструмента - опасность травмирования рук и глаз;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхности изделия, инструмента и оборудования   могут привести к травме;

- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента - опасность получения ожогов.

- повышенная или пониженная температура воздуха - может привести к простудным заболеваниям;

- недостаточная освещенность - может привести к заболеванию органов зрения;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека - может привести к электротравме;

.-физические перегрузки могут вызвать сердечнососудистые заболевания.

1.6.Для нормального и безопасного производства работ на ОЦ   работнику необходимо применение следующих средств индивидуальной защиты:

| № п/п | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки /месяцев/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Костюм х / б | 27575-87 | 12 месяцев |
| 2 | Ботинки кожаные | Р. 12.4. 187-97 | 12 месяцев |
| 3 | Очки защитные | 12.4.013 | До износа |

1.7. Работник должен получить противопожарный инструктаж, знать   правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.

1.8. Немедленно извещать своего или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья в том числе, о проявлении признаков острого профессионального заболевания / отравления /.

1.9. Работник должен уведомить непосредственного руководителя о
неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента - до начала
работы или во время рабочего дня, после обнаружения неисправности.
          1.10. Самостоятельно устранять какие- либо неисправности, если эта работа не входит в круг ваших обязанностей - запрещается.

1.11. Работник должен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

1.12. Соблюдать правила личной гигиены: перед едой мыть руки с мылом; не разрешается на рабочем месте курить, принимать и хранить пищу /воду/,
хранить личную и рабочую одежду. Курить разрешается только в специально
оборудованных местах.

1.13. Работники на ОЦ не выполняющие данную инструкцию привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.Требования охраны труда перед началом работы.

- Надеть чистую и исправную полагающуюся по нормам спецодежду.
Застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих
концов. Иметь подготовленный к работе исправный инструмент и средства
индивидуальной защиты. Защитные очки должны быть подобраны по размеру.
Стекла очков не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин, быть
чистыми, обеспечивать хорошую видимость и плотно прилегать к лицу.

- Подготовить рабочее место к безопасной работе. Убрать мешающие
работе предметы и освободить проходы. Безопасно и удобно расположить все,
что необходимо для работы. Убедиться в достаточном освещении рабочего
места.

2.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, местного освещения, отсутствия оголенных проводов, наличие и надежность заземляющих соединений.

2.4. Проверить исправность подножной деревянной решетки (убедиться в устойчивости и проверить нет ли поломанных планок).

- Проверить   исправность подножной деревянной решетки   (убедиться в устойчивости и проверить, нет ли поломанных планок).

- Проверить наличие заготовок, при необходимости заготовки получить от мастера. Проверить наличие тары под обработанные детали. Используемые в работе материалы, заготовки, тара -   должны   быть    размещены безопасно, удобно, устойчиво, не перекрывать проходы и проезды.

2.7. При передаче рабочего места от сменщика проверить, хорошо ли убрано рабочее место, ознакомиться с имеющимися в   предыдущей смене неполадками в работе оборудования и с принятыми мерами по их устранению. Включить оборудование, проверить его работу на холостом ходу. При обнаружении каких-либо недостатков на рабочем месте или неисправности оборудования сообщить мастеру.

3. Требования охраны труда во время работы.

- Выполнять указания по обслуживанию и уходу за оборудованием,
изложенные в «Руководстве по эксплуатации». Выполнять только ту работу,
которая поручена и разрешена администрацией цеха.

- Необходимо соблюдать допустимые нормы подъема тяжестей.
          Предельно допустимые нормы поднятия и перемещения тяжестей постоянно в течении рабочей смены:

для мужчин - 15кг. для женщин - 7кг.

При чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):

для мужчин - до 30кг,

для женщин-до 10кг.

- Перед установкой очистить соприкасающиеся поверхности деталей и приспособления от стружки.

- Обрабатываемые детали должны быть надежно закреплены в установочных приспособлениях, а сами приспособления надежно закреплены на столе станка.

- Установку, снятие деталей, приспособлений, инструмента, измерение деталей производить только тогда, когда рабочие органы станка находятся в исходном положении, после окончания цикла обработки детали и полной остановки инструмента.

- Во время работы станка не открывать и не снимать защитных и предохранительных устройств.

- При работе на ОЦ соблюдать чистоту - использованная ветошь, стружка, вспомогательный и режущий инструмент, приспособления - должны быть убраны.

- Не допускать отсутствия и переполнения бункера для сбора стружки.

- Очистку приспособлений и деталей от стружки производить при помощи щетки, крючка или скребка - применение сжатого воздуха для удаления стружки запрещается. При удалении стружки пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитными очками).

З.10. Очистку станка, приспособления, и подналадку производить в ручном режиме при полной остановке станка.

- При пуске станка для обработки детали убедитесь, что это не угрожает жизни других работающих.

- При использовании грузоподъемных машин, управляемых с пола, соблюдать требования инструкции.

- Сборку - разборку режущего инструмента производить на верстаке,
исправным инструментом, при необходимости использовать слесарные тиски.

- Во избежание травмы рук, установку и удаление режущего инструмента из инструментального магазина и шпинделя производить с осторожностью.

- При обнаружении на металлических частях ОЦ напряжения (ощущение тока), немедленно доложить мастеру.

- Не изменять самовольно программу (кроме тех параметров, изменение которых предусмотрено конструкцией станка) и установленных ею режимов резания без ведома инженера-программиста. Обо всех замеченных ошибках в управляющей программе сообщить инженеру-программисту.

- При обслуживании оператором нескольких станков проходить от станка к станку только в местах, предусмотренных для прохода.

3.18.	Первый запуск управляющей программы производить без детали

в режиме «Работа по кадрам».

3.19. Не допускать загромождения рабочего места и проходов деталями, заготовками, тарой, а также посторонними предметами. Детали и заготовки укладывать в тару, предусмотренную технологическим процессом. Загрузка тары выше бортов запрещается. При укладывании деталей в стопу или штабель высота не должна превышать 1 м.

3.20.Обязательно отключить станок при:

а)  отсутствии у станка даже на короткое время (если не предусмотрено многостаночное обслуживание);

б)	временном прекращении работы;

в)	перерыве в подаче электроэнергии;

г)	уборке, ремонте или техническом обслуживании станка;

д)	обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования.

3.21.	Запрещается:

а) оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации других лиц;

б) брать или передавать какие-либо предметы через рабочую зону стола при работающем станке;

в) одеваться или раздеваться при работающем станке;

г) принимать пищу у станка;

д) хранить на рабочем месте одежду;

е) мыть руки в масле или эмульсии и вытирать их ветошью, загрязненной стружкой;

3.22.	Работая с учеником, обучайте его безопасным приемам работы и следите за выполнением правил охраны труда.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.	При возникновении неисправностей оборудования /отказ в работе, посторонний шум или стук, возникновение поломок угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, появление постороннего запаха, появление ощущения электрического тока / необходимо прекратить эксплуатацию оборудования- выключить его. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей, мастера или непосредственного руководителя работ.

До устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности.

- При угрозе жизни обслуживающему персоналу и для аварийной остановки ОЦ, в целях исключения поломок, остановку ОЦ производить аварийными кнопками, находящимися на пультах управления станком, транспортером для уборки стружки (только на станках 2206 ВМФ4), на местах обслуживания сменных столов (только на станках ИР 800 ПМФ4).

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4.	При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …., сообщить мастеру  или вы  шестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112. Организовать встречу пожарной машины.

5. Требования охраны труда по окончанию работ.

5.1. По окончанию работы работник  обязан обесточить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место:

- инструмент и приспособления сложить в отведенное для них место;

- очистить станок от грязи; очистка оборудования сжатым воздухом – запрещается.

- убрать отходы производства (ветошь) в установленную на участке тару,

согласно маркировки.

5.3. Сдать оборудование сменщику или мастеру и сообщить обо всех

неисправностях , которые были во время работы.

5.4. Убрать спецодежду в специально отведенное место. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.